ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Администрация муниципального образования

сельского поселения «Шергинское»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МО СП «ШЕРГИНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Индивидуальный предприниматель                                                                     А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 2 |
| ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ | 2 |
| Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления | 2 |
| Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами | 5 |
| Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления | 5 |
| Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки | 6 |
| Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила | 6 |
| ### Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки | 6 |
| ## ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ | 6 |
| ### Статья 7. Виды и состав территориальных зон | 6 |
| ### Статья 8. Карта градостроительного зонирования | 8 |
| ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ | 9 |
| Статья 9. Градостроительный регламент | 9 |
| Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 9 |
| ### Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 9 |
| Статья 12. Жилые зоны | 11 |
| Статья 13. Общественно-деловые зоны | 13 |
| Статья 14. Производственные зоны | 15 |
| Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры | 17 |
| Статья 16. Зона инженерной инфраструктуры | 18 |
| Статья 17. Рекреационные зоны | 18 |
| Статья 18. Зоны сельскохозяйственного использования | 19 |
| Статья 19. Зоны специального назначения | 21 |
| Статья 20. Территории общего пользования | 21 |
| ### Статья 21. Территории общего пользования |  |
| ### Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| ### Графические приложения |  |
| - Карта градостроительного зонирования МО СП «Шергинское» |  |
| - Карта градостроительного зонирования с. Шергино, с. Быково, с. Никольск, с. Фофоново, у. Хандала |  |

### ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения.

3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования,  действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);

2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил);

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 21 настоящих Правил).

6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные настоящими  Правилами, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.

7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на картах градостроительного зонирования.

В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия, на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 21 настоящих Правил.

На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых действуют ограничения (статья 21 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.

10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статьях 12-20 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.

11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:

- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 и 2);

- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статьи 12-20 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования (приложения 1 и 2);

- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия.

12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:

- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;

- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).

13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.

В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:

- для прохода или проезда через земельный участок;

- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.

14. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в МО «Кабанский район».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности, иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией МО «Кабанский район».

## ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 7. Виды и состав территориальных зон

- На карте градостроительного зонирования МО СП «Шергинское» определены следующие виды территориальных зон:

| Виды зон | Кодировка |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Населенные пункты | Ж |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | СХ |
| Производственные зоны |  |
| Зона производственная | П |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |
| Зона автомобильного транспорта | Т1 |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | И |
| Зоны специального назначения |  |
| Зона кладбищ | СН1 |

На картах градостроительного зонирования населенных пунктов определены следующие виды территориальных зон:

| Виды зон | Кодировка |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 |
| Зона застройки дачными домами | Ж5 |
| Общественно-деловые зоны |  |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | ОД |
| Производственные зоны |  |
| Зона производственная | П |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | СХ |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | И |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| Зона рекреационная | Р |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |
| Зона автомобильного транспорта | Т1 |
| Территории общего пользования |  |
| Территории общего пользования | ТОП |

Жилые зоны

Зоны жилые (Ж1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных одноквартирных, двухквартирных, малоэтажных многоквартирных жилых домов с прилегающими земельными участками.

Зона застройки дачными домами (Ж5) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения отдельно стоящих одноквартирных дачных домов с количеством этажей не более трех и выращивания на дачном участке плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных и овощных культур.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе объекты здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательские учреждения, культовые здания, отдельно стоящие жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи, а также размещения объектов для извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Производственные зоны

Производственные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зона автомобильного транспорта (Т1) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) выделены для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны (Р) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.

Зоны специального назначения

Зона кладбищ (СН1) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон.

Зоны объектов культурного наследия

Зона объектов культурного наследия (КН) включает в себя участки территории объектов культурного наследия.

Территории общего пользования

Территории общего пользования (ТОП) – территории, не подлежащие приватизации и застройке,  занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования.

2. Территории и земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия Российской Федерации (памятники истории и культуры), объекты археологического наследия, достопримечательные места (в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел) используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.

Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия.

3. Территории и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, могут быть включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации и застройке.

Статья 8. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на картах градостроительного зонирования МО СП «Шергинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на картах градостроительного зонирования МО СП «Шергинское» и населенных пунктов (приложения 1-2 к настоящим Правилам).

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 9. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.

2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

3) в границах территорий общего пользования;

4) занятые линейными объектами;

5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) вспомогательные виды разрешенного использования;

3) условно разрешенные виды использования.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил

Статья 11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), ко всей площади земельного участка.

2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются данными Правилами.

3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются настоящими Правилами, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке сводами правил и нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.

4. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» для всех территориальных зон устанавливается 1 м.

5. Предельная высота зданий определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения.

Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на два метра.

6. Максимальный процент застройки для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования: «котельная», «водозабор», «очистное сооружение», «насосная станция», «водопровод», «канализация», «линия электропередач», «трансформаторная подстанция», «газопровод», «линия связи», «телефонная станция», «сооружение связи», «автостоянка», «гараж», «автомобильная дорога», «пешеходный переход», «защитное дорожное сооружение», «элемент обустройства автомобильной дороги», «искусственное дорожное сооружение», «мост», «эстакада», «путепровод», «тоннель», «объект для обеспечения пользования водными объектами», «гидротехническое сооружение», «рыбозащитное и рыбопропускное сооружение», «берегозащитное сооружение», «общественные уборные», «подсобное сооружение» не устанавливается.

Статья 12. Жилые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование |  | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование |  | Код вида |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Пчеловодство | 1.12 | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Хранение автотранспорта |  | 2.7.1. |
|  |  |  | Сенокошение | 1.19 | Религиозное использование | 3.7. | Коммунальное обслуживание |  | 3.1 |
|  |  |  | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Деловое управление |  | 4.1 |
|  |  |  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Рынки | 4.3 | Служебные гаражи |  | 4.9 |
|  |  |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1. | Магазины | 4.4 | Стоянка транспортных средств |  | 4.9.2 |
|  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |  |  |  |
|  |  |  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |  |  |
|  |  |  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Гидротехнические сооружения | 11.3. |  |  |  |
|  |  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |
|  |  |  | Амбулаторно поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объекты культурно досуговой деятельности | 3.6.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |  |
| Ж5 | Зона застройки дачными домами |  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Рынки | 4.3 |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Магазины | 4.4 |  |  |  |
|  |  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Земельные участки общего пользования | 13.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение садоводства | 13.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение дачного хозяйства | 13.3 |  |  |  |  |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальная площадь земельных участков:

- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) - 800 квадратных метров;

- для размещения дачных и садовых домов - 400 квадратных метров

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства – 800 квадратных метров

- блокированная жилая застройка - 800 квадратных метров

- ведение огородничества - 200 квадратных метров;

- для сенокошения – 100 квадратных метров;

- для выпаса сельскохозяйственных животных - 100 квадратных метров;

- площадки для занятий спортом/парки культуры и отдыха - 100 квадратных метров.

2) Максимальная площадь земельных участков:

- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) -2500 квадратных метров;

- для размещения дачных и садовых домов - 10000 квадратных метров;

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства– 3000 квадратных метров;

- блокированная жилая застройка-2500 квадратных метров.

- ведение огородничества - 800 квадратных метров;

- для сенокошения – 10 000 квадратных метров;

- для выпаса сельскохозяйственных животных - 10 000 квадратных метров;

- площадки для занятий спортом/парки культуры и отдыха – 1 000 000 квадратных метров.

3) Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 метра;

2)минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома – 5 м;

3)минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) - 1м;

4)  минимальный отступ от окон жилых помещений жилого дома до построек для содержания и разведения домашнего скота и птицы – 15 м;

4) Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа, высота здания не должна превышать 12 м.;

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства предназначены для возведения одного жилого дома и размещения подсобных строений и сооружений необходимых для его обслуживания.

Предприятия обслуживания допускается размещать в отдельно стоящих нежилых строениях или встроенно-пристроенных к жилому дому нежилых помещениях с изолированными от жилой части дома входами.

Посадку деревьев на земельном участке следует производить с отступом от границ соседнего участка на расстоянии не менее 2 м – низкорослых деревьев (яблоня, вишня, груша, айва, черешня, слива, и т.д.) и не менее 5 м – высокорослых деревьев, кустарников не менее 1м.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4м.

Размещение навесов должно осуществляться с учетом соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Навесы размещаются на расстоянии не менее 0,5 м от границы соседнего участка, которое можно уменьшить при наличии письменного согласия собственника соседнего домовладения.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Статья 13. Общественно-деловые зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| ОД | Общественно-деловая зона | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10. |
|  |  | Дома социального обслуживания | 3.2.1. | Приюты для животных | 3.10.2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
|  |  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |  |  |
|  |  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2. |  |  |
|  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |  |  |
|  |  | Здравоохранение | 3.4. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |  |
|  |  | Образование и просвещение | 3.5. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |  |
|  |  | Культурное развитие | 3.6. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |  |
|  |  | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Оборудованные площадки для занятия спортом | 5.1.4. |  |  |
|  |  | Религиозное использование | 3.7. |  |  |  |  |
|  |  | Государственное управление | 3.8.1 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение научной деятельности | 3.9. |  |  |  |  |
|  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1. |  |  |  |  |
|  |  | Рынки | 4.3 |  |  |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6. |  |  |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7. |  |  |  |  |
|  |  | Служебные гаражи | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1. |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;

2) предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;

1.1) предельный минимальный размер земельного участка:

- площадки для занятий спортом/парки культуры и отдыха – 100 квадратных метров;

2.1) предельный максимальный размер земельного участка:

- площадки для занятий спортом/парки культуры и отдыха – 1 000 000 квадратных метров.

4) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 6 м;

4) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Производственные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| П | Зона производственная | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | - |  |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Рынки | 4.3 |  |  |
|  |  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |
|  |  | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | Приюты для животных | 3.10.2 |  |  |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | Служебные гаражи | 4.9. |  |  |  |  |
|  |  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 |  |  |  |  |
|  |  | Пищевая промышленность | 6.4 |  |  |  |  |
|  |  | Строительная промышленность | 6.6 |  |  |  |  |
|  |  | Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
|  |  | Связь | 6.8 |  |  |  |  |
|  |  | Склад | 6.9 |  |  |  |  |
|  |  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |
|  |  | Специальная деятельность | 12.2. |  |  |  |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь:

Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами

2) Минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 11 – 3 м;

3) Предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – в соответствии с проектом планировки территории

Статья 15. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| Т1 | Зона автомобильного транспорта | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Рынки | 4.3 | - |  |
|  |  | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | Связь | 6.8 |  |  |  |  |
|  |  | Склады | 6.9. |  |  |  |  |
|  |  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

#### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида территориальной зоны Т1:

#### Для земельных участков с кодом вида 4.9.1.1.

#### Предельный минимальный размер земельного участка – 0,15 га;

#### 2) Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежат установлению;

#### 3) Минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м;

#### 4) Предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;

#### 5) Предельная высота объекта -6м

#### 6) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;

7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

8) Минимальный процент озеленения-10%

#### Для земельных участков с кодом вида 4.9.1.2.

#### Предельный минимальный размер земельного участка – не подлежат установлению;

#### 2) Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежат установлению;

#### 3) Минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м;

#### 4) Предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этаж;

#### 5) Предельная высота объекта -10 м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;

7) Минимальный процент озеленения-10%.

Для земельных участков с кодом вида 4.9.1.4.

#### Предельный минимальный размер земельного участка – 0,15га;

#### 2) Предельный максимальный размер земельного участка – не подлежат установлению;

#### 3) Минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м;

#### 4) Предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этаж;

#### 5) Предельная высота объекта -10 м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;

7) Минимальный процент озеленения-10%.

Для земельных участков с кодами видов 12.0.1 и 12.0.2 минимальные, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежат установлению.

Статья 16. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - |  | - |  |
|  |  | Энергетика | 6.7. |  |  |  |  |
|  |  | Связь | 6.8 |  |  |  |  |
|  |  | Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |

Статья 17. Рекреационные зоны

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| Р | Зона рекреационного назначения | Отдых (рекреация) | 5.0. | Магазины | 4.4 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
|  |  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Охрана природных территорий | 9.1. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |  |  |
|  |  | Санаторная деятельность | 9.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3. |  |  |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |
|  |  | Запас | 12.3 |  |  |  |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 100 кв.м;

предельный максимальный размер земельного участка – 1 000 000 кв.м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка для всех объектов капитального строительства, за исключением перечисленных в п. 7 ст. 15 – 3 м;

3) предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;

предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – в соответствии с проектом планировки территории

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранной, санитарно-защитной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранной зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов и иные зоны) на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Зоны сельскохозяйственного использования

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Растениеводство | 1.1 | - |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Овощеводство | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |  |  |  |  |
|  |  | Садоводство | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | Скотоводство | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  | Звероводство | 1.9 |  |  |  |  |
|  |  | Птицеводство | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  | Свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |
|  |  | Пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
|  |  | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |  |  |  |  |
|  |  | Питомники | 1.17 |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |  |  |  |  |
|  |  | Сенокошение | 1.19 |  |  |  |  |
|  |  | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |  |  |  |  |
|  |  | #### Земельные участки (территории) общего пользования | #### 12.0 |  |  |  |  |
|  |  | #### Запас | #### 12.3 |  |  |  |  |
|  |  | #### Земельные участки общего назначения | #### 13.0 |  |  |  |  |

#### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

#### 1) Минимальный отступ от границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м при осуществлении нового строительства

2) Теплицы и парники размещаются на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли

#### 3) Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции размещаются на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли

Статья 19. Зоны специального назначения

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| СН1 | Зона кладбищ | Бытовое обслуживание | 3.3 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |  |  |
|  |  | Ритуальная деятельность | 12.1 | Специальная деятельность | 12.2 |  |  |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка для размещения кладбища – 40 га;

2) минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70%

3) минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м

4) использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов

5) объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки

Статья 20. Территории общего пользования

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| ТОП | Территория общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - |  | - |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |
|  |  | Специальная деятельность | 12.2 |  |  |  |  |

Статья 21. Зоны объектов культурного наследия

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид территориальной зоны |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида | Наименование | Код вида |
| КН | Зона объектов культурного наследия | Историко-культурная деятельность | 9.3 | - |  | - |  |

Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены зоны с особыми условиями использования территории.

Сведения об утвержденных предметах охраны культурного наследия

В соответствии с письмом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 16.06.2025 № ОКН-20250528-27904640594-3 на территории сельского поселения «Шергинское» расположены:

- объект археологического наследия федерального значения «Неолитический могильник», расположен вблизи с. Фофоново. Регистрационный номер ОКН 031640457360006. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 06.12.2018 г. № 447д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер -03:09-8.110;

- объект археологического наследия федерального значения «Никольск. Могильник», расположен вблизи с. Никольск. Регистрационный номер ОКН 031740896080006. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 12.10.2020 г. № 447д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер - 03:09-8.111;

- объект культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположен в с. Шергино. Регистрационный номер ОКН 031410111360005. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 12.10.2020 г. № 362д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер - 03:09-8.174;

- объект культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположен в с. Быково. Регистрационный номер ОКН 031410110420005. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 20.07.2020 г. № 251д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер - 03:09-8.140;

- объект культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположен в с. Никольск. Регистрационный номер ОКН 031410110530005. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 31.08.2020 г. № 298д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер - 03:09-8.150;

- объект культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», расположен в с. Фофоново. Регистрационный номер ОКН 031410111370005. Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 12.10.2020 г. № 362д. Согласно сведениям ЕГРН границы территории ОКН имеют реестровый номер - 03:09-8.172.

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 2 м - для линий электропередачи до 1 кВ;

-10 м – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 м – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 м – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 м – для линий электропередачи 220 кВ;

- 30 м - для линий электропередачи 300, 500, +/- 400 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

- размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые и источники огня;

- проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; - складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, незанятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

Сведения единого государственного реестра недвижимости об охранных зонах объектов электроэнергетики на территории МО СП «Шергинское»:

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с. Байкало-Кудара от ТП-2-БК-12, ТП-3-БК-12, ТП-4-БК-12; ВЛ-0.4 кВ с. Быково с реестровым номером 03:09-6.497;

- Охранная зона ВЛ 0.4кВ  с. Быково ((инв.№ В50007028 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-БК12 " ФКРС") с реестровым номером 03:09-6.1028;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной и  кабельной линии  электропередачи "Фофоново" 0,4 кВ АВВГ 4*50, А-16 с реестровым номером 03:09-6.558;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Фофоново с реестровым номером 03:09-6.564;

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ ШБ-2 "Шергино-Быково" с реестровым номером 03:09-6.118;

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ РХ-3 "Романово- Хандала" с реестровым номером 03:09-6.171;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Хандала с реестровым номером 03:09-6.85;

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ ШН-1 "Шергино-Никольск" с реестровым номером 03:09-6.255;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Никольское с реестровым номером 03:09-6.448;

- Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Мостовка-Б.Кудара Республика Бурятия Кабанский, Прибайкальский районы с реестровым номером 03:00-6.26;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ с реестровым номером 03:09-6.330;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 35 кВ с реестровым номером 03:09-6.146;

- Охранная зона ВЛ-10кВ отп. от оп.№9 ф.Ш-5 Быково ПС 35кВ Шергино с реестровым номером 03:09-6.924;

- Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция  6-10/0.4 кВ ТП-1-Ш5 "Жилмассив" с реестровым номером 03:09-6.838;

- Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Шергино с реестровым номером 03:09-6.339;

- Зона с  особыми условиями использования территории  ОРУ 35-10 кв ПС Шергино Республика Бурятия, Кабанский район, с. Шергино с реестровым номером 03:09-6.70.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с Перечнем населенных пунктов, подверженых возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами (далее - Перечень), утвержденный Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 №377-р села Фофоново, Никольск включены в данный Перечень.

Сведения единого государственного реестра недвижимости о зонах затопления и подтопления р Селенга на территории сельского поселения:

- Зона затопления территории с. Фофоново Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1177;

- Зона сильного подтопления территории, прилегающей к зоне затопления территории с. Фофоново Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1129;

- Зона умеренного подтопления территории, прилегающей к зоне затопления территории с. Фофоново Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1147;

- Зона слабого подтопления территории, прилегающей к зоне затопления территории с. Фофоново Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1161;

- Зона затопления территории с. Никольск Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1168;

- Зона сильного подтопления территории с.Никольск Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1154;

- Зона умеренного подтопления территории с. Никольск Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1166;

- Зона слабого подтопления территории с. Никольск Кабанского района Республики Бурятия, прилегающей к р. Селенга и затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности с реестровым номером 03:09-6.1163.

В границах зон затопления, подтопления в соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Перечень населенных пунктах, подверженых возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденный Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 №377-р, представлены в таблице 17.

Таблица 17

| №п/п | Наименование населенного пункта | Наименование водного объекта (река, озеро) | Количество жителей, проживающих на территории субъекта РФ, подверженной негативному воздействию вод, чел. | Протяженность береговой линии водных объектов в границах поселений, расположенных на территории субъекта РФ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брянск | Брянка | 400 | 6,6 |
|  | Степной Дворец | Река Селенга | 60 | 6,1 |
|  | Ранжурово | Река Селенга | 144 | 5 |
|  | Шигаево | Река Селенга | 456 | 6,5 |
|  | Мурзино | Река Селенга | 39 | 5 |
|  | Творогово | Река Селенга | 774 | 6,7 |
|  | Корсаково | Река Селенга | 593 | 6,2 |
|  | Кудара | Река Селенга | 1703 | 8 |
|  | Красный Яр | Река Селенга | 407 | 5,6 |
|  | Новая Деревня | Река Селенга | 56 | 4,7 |
|  | Жилино | Река Селенга | 196 | 6,7 |
|  | Малое Колесово | Река Селенга | 240 | 5,7 |
|  | Романово | Река Селенга | 73 | 5,4 |
|  | Каргино | Река Селенга | 49 | 4,2 |
|  | Кабанск | Река Селенга | 1268 | 9,1 |
|  | Нюки | Река Селенга | 134 | 4,5 |
|  | Береговая | Река Селенга | 142 | 4,7 |
|  | Фофоново | Река Селенга | 319 | 7,2 |
|  | Никольск | Река Селенга | 184 | 6,1 |
|  | Тресково | Река Селенга | 672 | 7,4 |
|  | Большая Речка | Большая Речка | 430 | 7 |
|  | Поселок при станции Посольская | Большая Речка | 224 | 7,7 |
|  | Танхой | Оз. Байкал | 203 | 6,2 |
|  | Мишиха | Оз. Байкал | 16 | 4,6 |
|  | Клюевка | Оз. Байкал | 170 | 5,7 |
|  | Бабушкин | Оз. Байкал | 980 | 9 |
|  | Мантуриха | Оз. Байкал | 9 | 3,2 |
|  | Сухой Ручей | Оз. Байкал | 9 | 0,1 |
|  | Боярский | Оз. Байкал | 18 | 5,4 |
|  | Култушная | Оз. Байкал | 5 | 0,2 |
|  | Байкальский Прибой | Оз. Байкал | 118 | 0,1 |
|  | Посольское | Оз. Байкал | 130 | 7,2 |
|  | Дубинино | Оз. Байкал | 161 | 7,2 |
|  | Оймур | Оз. Байкал | 280 | 11,6 |
|  | Дулан | Оз. Байкал | 21 | 5,6 |
|  | Энхэлук | Оз. Байкал | 18 | 10,9 |
|  | Сухая | Оз. Байкал | 80 | 7,6 |
|  | Выдрино | Оз. Байкал | 72 | 5,6 |
|  | Исток | Оз. Байкал | 147 | 6,2 |
|  | Заречье | Оз. Байкал | 100 | 7,6 |

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

Границы зон особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, установлены постановлением Правительства РБ от 20.12.2012 № 772 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается» (далее - Перечень).

Сведения о границах особо ценных сельскохозяйственных угодьях, находящихся на территории МО СП «Шергинское», внесены в ЕГРН под реестровым номером 03:09-6.470.

В целях обеспечения эффективного использования особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия утвержден Порядок ведения Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденный Постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.09.2011 г. №484 (далее - Порядок).

Согласно п. 2.1 Порядка в Перечень включаются:

1) участки пашни, используемые для исследовательских, опытных целей, испытания сортов сельскохозяйственных культур, производства семян высших репродукций;

2) орошаемые и осушаемые земли с действующими оросительными и открытыми (закрытыми) осушительными системами;

3) сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району более чем на 10 процентов;

4) сельскохозяйственные угодья с баллом продуктивности (бонитетом) выше среднерайонного показателя более чем на 10 процентов.

Исключение сельскохозяйственных угодий из Перечня в соответствии с п. 2.2 Порядка осуществляется в случаях:

1) предусмотренных пунктами 3, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

2) несоответствия сельскохозяйственных угодий критериям, указанным в п.2.1 Порядка;

3) отнесения особо ценных продуктивных сельхозугодий к землям сельскохозяйственного назначения, предназначенным для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе строительства гаражей для собственных нужд), к земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимого имущества (за исключением жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности).

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек, озёр и других водоёмов является основным мероприятием по охране поверхностных вод.

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на территории Кабанского района установлена:

- водоохранная зона озера Байкал с реестровым номером 03:00 - 6.21;

- береговая линия (граница водного объекта) в дельте реки Селенга с реестровым номером 03:09-5.1;

- береговая линия (граница водного объекта) реки Селенги с реестровым номером 03:00-5.5.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров;

- для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 5 марта 2015 года № 368-р «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал» границы рыбоохранной зоны озера Байкал установлены как шириной 500 метров.

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПин).

Требования СанПин распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1 000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

Санитарно-защитная зона устанавливается:

- для сельских кладбищ - 50 м;

- для полигонов ТКО – 500 м;

- для скотомогильников – 1000 м.

- Санитарные разрывы

- Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

- Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Зона санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее ЗСО), устанавливаются согласно ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов, каждый из которых предусматривает особый режим хозяйственной деятельности:

- первый пояс является поясом строго режима и обеспечивает защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Он организуется непосредственно на территории водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала;

- второй пояс предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды. Территория второго пояса определяется гидродинамическим расчетным путем и включает в себя территорию, предназначенную для предупреждения продвижения микробного загрязнения до водозабора;

- третий пояс является зоной, предназначенной для предотвращения химических загрязнений источника водоснабжения. Территория третьего пояса определяется посредством гидродинамических расчетов.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы поясов варьируются от вида эксплуатируемого источника водоснабжения: поверхностный или подземный.

Для подземных источников границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливаются на расстоянии не менее 30 метров, для незащищенных источников – не менее 50 метров от точки водозабора. Границы второго и третьего поясов зависят от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), величины водозабора и гидрологических особенностей объекта.

Для поверхностных источников границы устанавливаются:

- для водотоков –границы первого пояса должны составлять не менее 200 метров вверх по течению и 100 метров вниз по течению; границы второго пояса определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; границы третьего пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки;

- для водоемов – границы первого пояса зависят от местных санитарных и гидрологических условий, но должны быть не менее 100 метров во всех направлениях; границы второго пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Санитарные мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго пояса запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Дополнительно на территории второго пояса, а также в границах третьего пояса запрещается:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Кроме того, в пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения вводятся следующие ограничения:

- согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

### На территории МО СП «Шергинское» согласно сведениям ЕГРН установлены:

### - второй пояс по водотоку зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод для водоснабжения Ю-В части с. Кабанск (с. Кабанск, Кабанский район, Республика Бурятия) с реестровым номером 03:09-6.1589;

### - третий пояс по водотоку зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод для водоснабжения Ю-В части с. Кабанск (с. Кабанск, Кабанский район, Республика Бурятия) с реестровым номером 03:09-6.1591.

Байкальская природная территория

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.

На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:

- центральная экологическая зона - территория, которая включает в себяо зеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;

- буферная экологическая зона - территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории РФ;

- экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории РФ шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.

Границы Байкальской природной территории утверждены распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006№1641-р.

На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами загрязняющих веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

В центральной экологической зоне запрещаются:

- сплошные рубки;

- перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.

При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке.

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:

- приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

- учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

- обязательности государственной экологической экспертизы.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, сведения о границах Байкальской природной территории содержатся под реестровым номером 03:00-9.8.

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

Согласно письму Отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу от 07.07.2025 №ДФО-08-09/13261 на территории МО СП «Шергинское» имеются следующие действующие лицензии на пользование недрами:

- КБН00819НС на добычу песчано-гравийных пород;

- КБН00412НС на добычу песчано-гравийных пород;

- КБН00873НЭ на добычу песчано-гравийных пород;

- КБН00347ТЭ на добычу торфа;

- КБН00347ТЭ на добычу торфа;

- КБН00428НС на добычу песчано-гравийных пород;

- УДЭ018101ТЭ на добычу сиенит;

- УДЭ014906ТЭ, на добычу песчано-гравийных пород.

1. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены в соответствии с генеральным планом МО СП «Шергинское».

2. Виды и размеры зон с особыми условиями использования территорий могут уточняться посредством последовательного внесения изменений в настоящие Правила.

3. В случае если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных статьей 9 настоящих Правил, и ограничений, указанных в настоящей статье.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарных, защитных, санитарно-защитных, зон санитарной охраны устанавливаются в целях уменьшения негативного (вредного) воздействия на человека и окружающую природную среду предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач, в том числе факторов физического воздействия - шума, электромагнитных волн, а также в целях обеспечения безопасности объектов, для которых данные зоны установлены.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории данных зон определяются режимами использования, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяются режимами, установленными водным законодательством Российской Федерации.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

6. В случае расположения земельных участков в зонах затопления паводковыми водами, в том числе в зоне затопления 1% обеспеченности, на земельные участки и объекты капитального строительства распространяется действие ограничений по условиям, установленным законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В зонах затопления 1% обеспеченности использование земельных участков для размещения объектов капитального строительства без проведения инженерной подготовки территории (путем подсыпки, намыва, обвалования грунтом и иными способами) не допускается.

7. Наличие несоответствующего градостроительному регламенту земельного участка/объекта капитального строительства не является препятствием для реализации намерений правообладателей смежных, иных близлежащих земельных участков использовать принадлежащие им земельные участки в соответствии с градостроительным регламентом, установленным главой 2 настоящих Правил.